# Gesteentemechanica met worst

- Praktische opdracht, V4/5/6

- 100 min

## Inleiding
Niet elk gesteente is even sterk. Zandsteen bijvoorbeeld is veel sterker dan een zachte klei of veen. Hier moet je dan rekening mee houden tijdens het bouwen van een huis, brug of het maken van een tunnel.

## Aangezien stenen erg sterk zijn, zijn er voor het meten van de sterkte van stenen grote machines nodig die wij niet hebben. Wat er gebeurt in die machines is dat ze druk op een gesteentemonster steeds groter maken, totdat het monster breekt. De druk waarbij het monster breekt, is de maximale druk die het monster kan verdragen. Dit noem je ook wel de druksterkte.

## Onderzoeksvragen

Wat is de elasticiteitsmodulus van de gebruikte worsten?

Wat is de druksterkte van de gebruikte worsten?

## Benodigdheden

- massablokken (bijvoorbeeld bakstenen)

- verschillende soorten worst

- meetopstelling

- weegschaal

- mes

Beschrijving/uitvoering

- Snij een monster van elke worstsoort waarbij de verhouding tussen de diameter en de hoogte 1 : 2,5 is. Dus als de worst bijv. 3 cm dik is, moet je een stuk van 7,5 cm afsnijden.

- Bouw de opstelling zoals weergegeven in bovenstaande figuur (zonder gewichten). Noteer de beginlengte van de worst in een tabel. (zie voorbeeld Tabel 1).

- Leg steeds meer massablokken op de worst en meet steeds de lengte van de worst totdat deze breekt / scheurt. Noteer dit in je tabel.

- Herhaal a t/m c voor de andere worsten.

| (Voorbeeld) Tabel 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| worst soort | ………….worst |  |
| beginlengte (cm) |  |  |
| diameter (cm) |  |  |
| massa baksteen (kg) |  |  |
| aantal bakstenen | gewicht (N) | lengte (cm) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ENZ. |  |  |

## Uitwerking

- Neem de resultaten van je metingen over in een Excel-bestand.

De mechanische spanning of druk kun je berekenen met:

- Bereken (in Excel) de mechanische spanning van elke worst voor alle metingen.

- Bepaal voor elke gebruikte worst de druksterkte.

De relatieve rek kun je berekenen met: .

- Bereken (in Excel) de relatieve rek van elke worst voor alle metingen.

- Maak een (σ,ε)-diagram voor elke worst.

De elasticiteitsmodulus is de verhouding tussen de mechanische spanning en de relatieve rek:

- Bepaal de elasticiteitsmodulus van elke worst.

- Trek je conclusie(s).