| - Zo gebruik je de nonius |  |
| --- | --- |
| Met een schuifmaat kun je heel nauwkeurig meten. Je meet de diepte; de binnendiameter en de buitendiameter. | - De onderste liniaal heet de nonius. - Met de 0 van de nonius lees je de maat af. |
| - De 0 van de nonius staat tussen de 25 en 26 mm. - Het voorwerp dat je meet is dus iets groter dan 25 mm. | - Kijk welk streepje van de nonius precies gelijk staat met de bovenste liniaal. - In het voorbeeld staat het streepje van de 3 precies gelijk met een streepje van de liniaal. - De juiste maat is 25mm + 0,3mm. |